无锡市信展机械有限公司

“年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目”

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位:	无锡市信展机械有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

2020年10月

无锡市信展机械有限公司

“年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目”

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	无锡市信展机械有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

2020年10月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

无锡市信展机械有限公司（盖章）

电话：13961788043

邮编：214000

地址：无锡市新区硕放裕安一路26号

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（盖章）

电话：0510-68567208

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路融智大厦E幢1302

建设项目竣工环境保护验收资料清单

1、环评审批意见

2、建设项目竣工环境保护验收监测报告表

3、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

4、验收监测期间工况补充资料

5、变动分析报告

6、营业执照

7、企业环保设施投入一览表

8、排污口标识牌照片

9、附图

10、监测报告

11、水电用量证明

12、危废协议

13、全文公示截图

- 表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡市信展机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | R新建 £改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市新区硕放裕安一路26号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 模具、通用机械设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套） |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套） |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评审批时间 |  | 2019.4.29 |  | 开工建设时间 |  | 2020.1 |  |  |
| 调试时间 |  | 2020.3 |  | 验收现场监测时间 |  | 2020年4月16日-2020年4月17日，2020年6月11日-2020年6月12日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 |  | 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 南京向天歌环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |
| 验收监测单位 |  | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 |  | 600 | 环保投资总概算 |  | 6 |  | 比例 | 1% |
| 实际总概算 |  | 600 | 环保投资 |  | 6 |  | 比例 | 1% |
| 验收依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年8月29日第二次修订，2016年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； - 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； - 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办〔2018〕34号）》； - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2001〕71号）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006年8月）； - 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256 号）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日实施）； - 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）； - 《无锡市信展机械有限公司年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目环境影响报告表》(2019年4月）； - 《关于无锡市信展机械有限公司年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目环境影响报告表的审批意见》(2019年4月29日）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 公司生活污水接管硕放水处理厂，尾水排入江南运河。污水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准；硕放水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 表1-1 污水排放标准限值表 单位：mg/L (pH无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; COD; 50. NH3-N; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. SS; 10. 注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 本次验收项目生产过程中产生的VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”及表5中的标准。具体情况见表1-2。 表1-2 项目废气排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 80; 2.0; 15; 2.0; DB12/524-2014. 3、噪声 本次验收项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表1-3。 表1-3 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65; 55. |

- 表二、工程建设内容

1、工程建设内容 无锡市信展机械有限公司于2003年4月通过工商部门批准成立，注册资本为52万元，原地址位于无锡新区硕放工业园区五期振发六路15号，主要从事模具、通用机械设备及备件的加工、生产、销售。公司因市场需要原因，公司投资600万，搬迁至无锡新区硕放裕安一路26号，租用无锡市新区双建塑钢门窗厂厂房2000平方米。迁建后生产规模为年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）。《无锡市信展机械有限公司年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目环境影响报告表》由南京向天歌环保科技有限公司编制完成，由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局于2019年4月29日审批同意建设，批复文号为锡环表新复（2019）176号。公司于2020年1月开工建设，2020年3月竣工，开始调试设备，试生产。 本次验收项目员工定员为35人，年生产天数300天，实行8小时单班制。项目不设食堂、浴室，员工就餐由外送快餐解决。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 表2-1 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 无锡新吴区经济发展局. 2; 环评; 由南京向天歌环保科技有限公司于2019年4月编制完成环境影响报告表. 3; 环评批复; 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局于2019年4月29日对《无锡市信展机械有限公司年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目》环境影响报告表予以了审批. 4; 项目设计生产规模; 年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）. 5; 验收规模; 年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）. 6; 项目开工建设时间及竣工时间; 开工建设时间2020.1，竣工投产时间2020.3. 7; 现场查看时项目实际建设情况; 本次验收项目生产能力已经达到设计规模的100%，环保设施已建成，具备“三同时”验收监测条件. 表2-2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 年运行时数（h）. 生产车间; 模具; 50套; 50套; 2400. 通用机械设备及配件; 50台（套）; 50台（套）. 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 钢材; 100 吨/年; 100 吨/年; /. 2; 铸件; 200吨/年; 200吨/年; /. 3; 乳化液; 0.8吨/年; 0.8吨/年; /. 4; 润滑油; 0.1吨/年; 0.1吨/年; /. 表2-4 主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 环评数量; 实际数量; 增减量. 1; 数控立式车床; 1台; 1台; 0. 2; 数控车床; 6台; 6台; 0. 3; 数控铣床; 1台; 1台; 0. 4; 摇臂钻床; 3台; 3台; 0. 5; 铣床; 1台; 1台; 0. 6; 螺杆式空气压缩机; 2台; 2台; 0. 7; 普通车床; 5台; 6台; +1台. 8; 平面磨床; 1台; 2台; +1台. 9; 数控锯床; 1台; 2台; +1台. 10; 加工中心; 7台; 11台; +4台. 2、水量平衡 企业自来水实际用量为516t/a，主要为职工生活用水和乳化液配制用水。 公司无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池预处理达接管要求后，通过污水接管口排入硕放水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入江南运河。验收监测期间水消耗量见附件，水量平衡图见图2-1。 表2-5自来水消耗一览表 序号; 名称; 单位; 项目环评消耗量; 实际消耗量. 1; 自来水; t/a; 541; 516. 400 损耗100 化粪池 接管硕放水处理厂进行集中处理 生活用水 400 500 516自来水 损耗13.3 原液0.8 乳化液配制用水 16 3.5 进入废乳化液 图2-1 实际水量平衡图 单位：t/a - 生产工艺流程图 - 模具生产工艺流程如下： 机械加工 图例： G：废气 S：固体废物 N：噪声 S1、S2、S3 G1、N1 检验 S4 成品 钢材 乳化液 图2-2 模具生产工艺流程图 工艺说明： 机械加工：利用车床、加工中心将钢材处理成所需形状及尺寸。加工成型后利用铁板制造的夹具将其固定于加工中心中，利用加工中心在其表面特定位置进行铣削开槽等机械加工处理。加工中心设备加工过程中使用乳化液冷却润滑，机械加工设备维护使用润滑油，乳化液循环使用，定期更换。该工序会产生废金属S1、废乳化液S2、废润滑油S3、油雾废气G1和设备噪声N1。 检验：利用三坐标等工具检验产品外形、规格、尺寸等是否合格，合格品入库，不合格品重新修整，无法修整的工件作为S4废品外售。 （2）机械设备及配件工艺流程图如下： 粗加工 S5、S6、N2、G2 精加工 成品 S7、S8、S9 G3、N3 组装 乳化液 钢材、铸件 检验 S10 乳化液 图2-3 机械设备及配件生产工艺流程图 粗加工：利用车床、数控锯床对原材料加工成型，数控锯床使用过程中用乳化液冷却润滑，乳化液循环使用，定期更换。加工过程产生废金属S5、废乳化液S6、设备噪声N2 、油雾废气G2。 精加工：使用铣床、摇臂钻床、数控车床、加工中心、平面磨床等设备将工件进一步加工成产品所需尺寸和规格。数控车床、加工中心、摇臂钻床、平面磨床使用过程中用乳化液冷却润滑，乳化液循环使用，定期更换。此过程产生废金属S7、废乳化液S8、废润滑油S9、设备噪声N3、油雾废气G3。 组装：将加工好的工件进行组装，以满足不同功能需求。 检验：利用三坐标等工具检验产品外形、规格、尺寸等是否合格，合格品入库，不合格品重新修整，无法修整的工件作为S10废品外售。 4、项目变动情况 生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置与环评申报数量相比，加工中心增加4台、普通车床1台、数控锯床1台、平面磨床1台，总计增加7台，此类设备工作中产生的污染物基本相同，为一般固体废弃物（废金属）、危险固体废弃物（废乳化液）、含油雾有机废气、设备噪声。一般固体废弃物（废金属）由物资部门回收，危险固体废弃生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置与环评申报数量相比，加工中心增加4台、普通车床增加1台、数控锯床增加1台、平面磨床增加1台，总计增加7台，此类设备工作中产生的污染物基本相同，为一般固体废弃物（废金属）、危险固体废弃物（废乳化液）、含油雾有机废气、设备噪声。一般固体废弃物（废金属）由物资部门回收利用，危险固体废弃物（废乳化液）由有资质单位江苏长山环保科技有限公司处置，对环境无影响。因产能未变，原辅材料用量不变，含油雾有机废气产生总量不变，污染防治措施未变，仍为通过“油雾分离器”处理后排放，因此，含油雾有机废气排放总量不变，不会对大气环境增加不利影响。本次厂界噪声验收监测结果达标，且厂界四周无声环境敏感保护目标，新增设备噪声不会对声环境增加不利影响。 危险固体废弃物（废乳化液）产生量的变化及其环境影响分析：环评报告中申报乳化液原液用量为0.8吨/年，生产中需用自来水稀释20倍使用。环评中申报“危险固体废弃物（废乳化液）产生量为0.5吨”，实际生产中产生危险固体废弃物（废乳化液）6吨/年，实为环评估算错误，且废乳化液委托有资质单位江苏长山环保科技有限公司处置，对环境无影响。 综上所述，根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变化不属于重大变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

- 表三、主要污染源、污染物处理和排放

（1）废水 本次验收项目生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理，其中COD、SS、达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，NH3-N、TP、TN达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 表3-1 本次验收项目废水产生及排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 环评排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 治理设施; 排放去向; 监测点位设置. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 420; 400; 化粪池; 接管硕放水处理厂; 污水接管口WS-01. （2）废气 本次验收项目废气为加工过程产生的有机废气VOCs，加工过程产生有机废气VOCs经集气管道收集，油雾净化器处理后，尾气于15米高排气筒（FQ-01）高空排放，未被捕集废气于车间内无组织排放。 （3）噪声 本次验收项目高噪声源为普通车床、数控车床、加工中心等，经厂房隔声、距离衰减降低噪声。 （4）固废 本次验收项目固体废物主要为废金属、废品、废乳化液、废润滑油、生活垃圾等。本项目已妥善处理好各类固废，项目固体废物处置情况详见表3-2。 表3-2 固体废物处置情况统计表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理方式. 1; 废金属; 一般固废; 机械加工、粗加工、精加工; 固态; /; 86; /; 20; 20; 物资单位回收. 2; 废品; 检验; 固体; /; 86; /; 10; 10. 3; 废乳化液; 危险固废; 机械加工、粗加工、精加工; 液态; T; HW09; 900-006-09; 0.5; 6; 委托江苏长山环保科技有限公司处置. 4; 废润滑油; 设备维护; 液态; T、I; HW08; 900-214-08; 0.1; 0.1. 5; 含油抹布; 员工; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05; 0.05; 环卫清运. 6; 生活垃圾; 一般固废; 员工; 固态; /; 99; /; 4.2; 4.2.

- 表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

（1）建设项目环评报告表的主要结论 1、水污染物： 本项目生活污水经化粪池预处理后达到硕放水处理厂的接管标准，接入硕放水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表 1 中的一级A标准，排入江南运河，不会对污水处理厂产生影响。 2、大气污染物： 本项目机械加工、粗加工、精加工产生的VOCs经油雾过滤器处理（处理效率≥90%）后通过15m高FQ01排气筒排放，排放标准执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准。 本项目无需设置大气防护距离，本次评价给出卫生防护距离推荐值为以生产车间边界为起点设置50m 卫生防护距离；经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标。 3、固废： 本项目产生的一般工业固废综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运后填埋，废乳化液等危险废物须委托有资质单位处置。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。废乳化液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 4、噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 （2）环保局批复意见 一、根据报告表的结论，在落实报告表提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为迁建，建设地点为无锡市新区硕放裕安一路26号，租赁无锡市新区双建塑钢门窗厂的厂房，总投资600万元，建设年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目（项目代码：2018-320214-34-03-549940）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化类池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水外排口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。机械加工、粗加工、精加工废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ01排放。根据报告表所述，VOCs排放参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准要求。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废乳化液、废润滑油等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控(1997) 122 号〕的要求规范化设置各类排污口和标识。 7.根据报告表推荐，全厂生产车间外50米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.大气污染物：（有组织）VOCs≤0.0072t/a；(无组织)VOCs≤0.008t/a。 2.水污染物(接管考核量)：废水排放量≤420t/a， COD≤0. 1575t/a，SS≤0. 084t/a，氨氮（生活）≤0. 0147t/a，总氮（生活）≤0.0189t/a，总磷（生活）≤0.0021t/a。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

- 表五、验收监测质量保证及质量控制

- 监测质控结果 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检验检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 表5-1 废水检测分析质量控制表 污染物; 样品数（个）; 平行样; 加标回收样; 标样. 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. pH值; 8; 2; 25; 100; —; —; —; 2; 100. CODcr; 8; 2; 25; 100; —; —; —; 2; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 50; 100; 2; 100. 表5-2 废气污染物监测质控结果表 监测项目; 样品数（个）; 空白样; 加标回收样; 标样. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 有组织; VOCs; 12; 2; —; 100; —; —; —; —; —. 无组织; VOCs; 30; 2; —; 100; —; —; —; —; —. 表5-3 噪声检测分析质量控制表 校准时间; 声校准器型号; 标准噪声值（dB（A））; 监测前校准值 （dB（A））; 示值偏差 （dB（A））; 检测后校准值 （dB（A））; 示值偏差（dB（A））. 4月16日; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 4月17日; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2.监测分析方法 本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收水质监测分析方法见表5-4，废气监测分析方法见表5-5，噪声监测分析方法见表5-6，监测仪器型号及编号见表5-7。 表5-4 水质监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6（2）. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T11901-1989. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ636-2012. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. 表5-5 废气监测分析方法 监测因子; 分析方法; 标准编号. 挥发性有机物（有组织）; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固定吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014. 挥发性有机物（无组织）; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱法-质谱法; HJ644-2013. 表5-6 噪声监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 厂界噪声; 多功能声级计; GB 12348-2008. 表5-7 监测仪器型号 名称; 型号. 便携式PH/ORP; SX721型. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H型. 气象仪; NK5500. 大气采样仪; NK5500. 多功能声级计; AWA5688. 声校准器; AWA6222A.

- 表六、验收监测内容

1、监测内容 （1）废水 本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。 表6-1 废水监测点位、项目、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口; pH、SS、COD、氨氮、TP、TN; 连续2天，每天监测4次. 雨水接管口; pH、SS、COD; 连续2天，每天监测4次. 生活污水 化粪池 WS-01排口 市政污水管网 ：废水监测点位 图6-1 排水走向及监测点位图 （2）废气 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2、图6-2。 表6-2废气监测点位、项目、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ-01; 废气参数、VOCs进出口排放浓度、排放速率; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织废气; VOCs排放浓度; 厂界上风向布点1个，下风向布点3个，每天监测3次，连续检测2天. 机械加工、精加工、粗加工 15米高排气筒排放（FQ-01） 油雾净化器 ：废气监测点位 图6-2 废气走向及监测点位图 （3）噪声 本项目噪声监测频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围布置4个检测点 （▲1～▲4）; 等效（A）声级; 连续2天， 昼间监测1次. （4）监测点位图 北 图6-3 监测点位图 2.验收监测期间生产工况记录 无锡市信展机械有限公司在监测期间满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。本次验收项目定员为35人，生产车间8小时单班制生产，年工300天。生产工况检查表见表6-4（数据来源见附件）。 表6-4 生产工况检查表 工程名称; 产品名称; 环评产量; 实际设计能力; 验收监测期间日产量. 生产车间; 模具; 50套/年; 50套/年; 0.17套. 通用机械设备及配件; 50台/年; 50台/年; 0.17台. 本次验收项目生产能力已经达到设计规模的100%，环保设施已建成，具备“三同时”验收监测。

- 表七、验收监测结果

1.水质监测数据 表7-1 污水接管口WS-01水质监测数据 监测点位; 监测日期; 采样频次; 监测项目 单位：pH无量纲，其余为mg/L. pH; CODCr; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水接管口WS-01; 2020.4.16; 第一次; 7.71; 388; 82; 27.4; 2.96; 42.2. 第二次; 7.64; 394; 85; 28.7; 3.31; 42.4. 第三次; 7.48; 396; 87; 29.3; 3.55; 43.3. 第四次; 7.45; 392; 84; 28.2; 3.13; 42.8. 均值或范围; 7.45~7.71; 393; 85; 28.4; 3.24; 42.7. 2020.4.17; 第一次; 7.59; 382; 85; 31.4; 2.99; 41.6. 第二次; 7.53; 391; 88; 33.2; 3.19; 42. 第三次; 7.62; 394; 89; 34.4; 3.32; 42.6. 第四次; 7.49; 387; 86; 32.2; 3.06; 41.9. 均值或范围; 7，49~7.62; 389; 87; 32.8; 3.14; 42. 标准限值; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 由上表可见，公司污水接管口pH（无量纲）、COD、SS排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 公司雨水接管口无水未测。 2.废气监测数据 表7-2 FQ-01废气VOCs（有组织）监测结果及评价 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 结果. 2020.6.11; 2020.6.12. 1; 2; 3; 1; 2; 3. FQ-01进口; 排气筒高度; --; m; 15; 15. 管道截面积; --; m2; 0.2827; 0.2827. 烟气温度; --; ℃; 28.1; 27.9; 28.3; 28.4; 28.1; 28.3. 标态废气流量; --; m3/h; 10774; 11157; 11432; 6788; 6605; 6411. 挥发性有机物; 排放浓度; --; mg/m3; 0.888; 0.983; 0.784; 0.623; 1.89; 0.67. 排放速率; --; kg/h; 0.00957; 0.011; 0.00896; 0.00691; 0.0195; 0.00718. FQ-01出口; 排气筒高度; --; m; 15; 15. 管道截面积; --; m2; 0.2827; 0.2827. 烟气温度; --; ℃; 28.1; 28.3; 28.3; 27.4; 27.5; 27.9. 标态废气流量; --; m3/h; 11094; 10337; 10722; 5640; 6720; 6742. 挥发性有机物; 排放浓度; 80; mg/m3; 0.558; 0.543; 0.384; 0.29; 0.55; 0.471. 排放速率; 2.0; kg/h; 0.00379; 0.00359; 0.00246; 0.00164; 0.0037; 0.00318. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7-3 无组织排放监测数据 检测点; 检测项目; 执行标准; 单位; 结 果. 2020.6.11; 2020.6.12. 上风向1#点; 挥发性有机物; 2.0; mg/m3; 0.0733~0.169; 0.0404~0.128. 下风向2#点; mg/m3; 0.074~0.141; 0.0356~0.0424. 下风向3#点; mg/m3; 0.0344~0.265; 0.05~0.0568. 下风向4#点; mg/m3; 0.105~0.131; 0.0351~0.0494. 评价; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目VOCs排放能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准要求及表5中标准要求。 3.噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期; 测点序号; 1; 2; 3; 4. 2020.4.16; 监测结果dB（A）; Leq（昼）; 60.7; 60; 59.3; 63.7. 标准限值dB（A）; Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2020.4.17; 监测结果dB（A）; Leq（昼）; 61.5; 60; 58.4; 58.7. 标准限值dB（A）; Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各噪声监测点位昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 4.污染物总量核算 根据验收监测结果对本次验收项目废水污染物总量进行核算，废水、废气总量核算表见表7-5、7-6。污染物排放总量与控制指标对照表见表7-7。由表中可以看出，排入污水处理厂的废水量、CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷的年排放总量指标均满足环评中核定的总量控制要求。 表7-5 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量（吨/年）; 年排放总量（吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-001; CODCr; 382-396; 391; 400; 0.1564. SS; 82-89; 86; 0.0344. 氨氮; 27.4-34.4; 30.6; 0.0122. 总磷; 2.96-3.55; 3.19; 0.0013. 总氮; 41.6-43.3; 42.4; 0.017. 表7-6 废气污染物排放总量核算 排放口; 污染物类别; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 按实际负荷年排放总量（t）. 范围; 平均值. 废气（FQ-01）出口; VOCs; 0.29~0.558; 0.466; 0.003; 2400; 0.0072. 表7-7 本次验收项目污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水; 废水量; 400; 420; 符合总量控制要求. COD; 0.1564; 0.157. SS; 0.0344; 0.084. 氨氮; 0.0122; 0.0147. 总磷; 0.0013; 0.0021. 总氮; 0.017; 0.0189. 废气; VOCs; 0.0072; 0.0072. 4.固体废物验收调查结果与评价 项目固体废物主要为本项目固体废物主要为废金属边角料、废乳化液、生活垃圾。固废实际调查情况见表7-8。 表7-8 本项目固废实际调查情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理方式. 1; 废金属; 一般固废; 机械加工、粗加工、精加工; 固态; /; 86; /; 20; 20; 物资单位回收. 2; 废品; 检验; 固体; /; 86; /; 10; 10. 3; 废乳化液; 危险固废; 机械加工、粗加工、精加工; 液态; T; HW09; 900-006-09; 0.5; 6; 委托江苏长山环保科技有限公司处置. 4; 废润滑油; 设备维护; 液态; T、I; HW08; 900-214-08; 0.1; 0.1. 5; 含油抹布; 员工; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05; 0.05; 环卫清运. 6; 生活垃圾; 一般固废; 员工; 固态; /; 99; /; 4.2; 4.2. 以上调查结果表明： ①本项目固体废物产生情况与环评基本一致，无较大变化。 ②本项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物废乳化液、废润滑油等密封保存后防治防渗漏托盘中。 ③本项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险固废委托江苏长山环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 表7-9 环评批复落实情况 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化类池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水外排口。; 排水系统已经实施雨污分流，生活污水经化类池预处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)标准后，接入硕放水处理厂集中处理；该项目只设置了一个污水排放口。. 2; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。机械加工、粗加工、精加工废气经有效收集，采用油雾分离器处理后，尾气通过15米高排气筒FQ01排放。根据报告表所述，VOCs排放参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准要求。; 本次验收项目机械加工、粗加工、精加工废气经有效收集，采用“油雾分离器”处理，尾气经15m高排气筒（FQ01）排放，根据监测结果，VOCs排放能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准要求及表5中标准要求。. 3; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。; 本次验收项目合理布局设备，做好设备防噪隔声措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废乳化液、废润滑油等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; 已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则。落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理，废金属、废品综合利用，废乳化液、润滑油委托江苏长山环保科技有限公司处置。. 5; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控(1997) 122 号〕的要求规范化设置各类排污口和标识。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（97）122号］的要求，在废水、噪声、雨水、固废堆场等排放口设立标志牌。. 6; 根据报告表推荐，全厂生产车间外50米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 本次验收项目生产车间周边50米范围无住宅区、学校等环境敏感点。. 7; 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.大气污染物：（有组织）VOCs≤0.0072t/a；(无组织)VOCs≤0.008t/a。 2.水污染物(接管考核量)：废水排放量≤420t/a， COD≤0. 1575t/a，SS≤0. 084t/a，氨氮（生活）≤0. 0147t/a，总氮（生活）≤0.0189t/a，总磷（生活）≤0.0021t/a。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; 本项目正式投产后，公司污染物排放考核量未突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值。.

- 表八、验收结论

（1）水质监测结果表明 本次验收项目排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池处理后接管进入硕放水处理厂集中处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限制要求。废水污染物排放总量符合总量控制要求。雨水排口污水未测。 - （2）废气监测结果表明 本次验收项目废气经有效收集，采用“油雾分离器”处理，尾气经15m高排气筒（FQ01）排放。根据监测结果，VOCs排放能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准要求及表5中标准要求。 - （3）厂界噪声监测结果表明 本项目2020年4月16日～2020年4月17日以及2020年6月11日～2020年6月12日验收监测期间，厂界噪声各监测点监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 - （4）固（液）体废物 本项目生活垃圾委托环卫部门处理，废金属、废品综合利用，废乳化液、废润滑油委托江苏长山环保科技有限公司处置。固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 - （5）总量控制结论 - 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：本次验收项目废水、废气污染物排放总量符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口、噪声排放口以及固体废弃物贮存场所等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”竣工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

附件  工况补充资料

验收监测期间工况补充资料

全厂公司员工35人，单班制生产，每天8小时单班制，工作天数300天/年。

- 产品产量

表1 产品生产情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 全厂申报年产量 | 实际年产量 | 实际日产量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.16 | 4.17 | 6.11 | 6.12 |
| 1 | 模具 | 50套 | 50套 | 0.17套 | 0.17套 | 0.17套 | 0.17套 |
| 2 | 通用机械设备及配件 | 50台 | 50台 | 0.17台 | 0.17台 | 0.17台 | 0.17台 |

- 原材料及能源消耗量

表2 本次验收主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原材料名称 | “环评”消耗量 | 实际消耗量 | 日消耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.16 | 4.17 | 6.11 | 6.12 |
| 1 | 钢材 | 100 t/a | 100 t/a | 0.33t | 0.33t | 0.33t | 0.33t |
| 2 | 铸件 | 200 t/a | 200 t/a | 0.67t | 0.67t | 0.67t | 0.67t |
| 3 | 乳化液 | 0.8 t/a | 0.8 t/a | 0.003t | 0.003t | 0.003t | 0.003t |
| 4 | 润滑油 | 0.1t/a | 0.1t/a | 0.0003t | 0.0003t | 0.0003t | 0.0003t |

表3 能源消耗量情况一览表

| 名称 | 单位 | 环评审批量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | t/a | 541 | 516 |
| 电 | kWh/a | 100000 | 99624 |

- 主要生产设备

表4 生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控立式车床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 2 | 数控车床 | 6台 | 6台 | 0 |
| 3 | 数控铣床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 4 | 摇臂钻床 | 3台 | 3台 | 0 |
| 5 | 铣床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 6 | 螺杆式空气压缩机 | 2台 | 2台 | 0 |
| 7 | 普通车床 | 5台 | 6台 | +1台 |
| 8 | 平面磨床 | 1台 | 2台 | +1台 |
| 9 | 数控锯床 | 1台 | 2台 | +1台 |
| 10 | 加工中心 | 7台 | 11台 | +4台 |

建设项目变动环境影响分析报告

我公司《年加工模具50套、通用机械设备及配件50台（套）搬迁项目环境影响报告表》由南京向天歌环保科技有限公司编制完成，由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局于2019年4月29日审批同意建设，批复文号为锡环表新复（2019）176号，目前处于本公司处于“三同时”竣工验收阶段。

生产设备的变化：

表1 生产设备变化情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控立式车床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 2 | 数控车床 | 6台 | 6台 | 0 |
| 3 | 数控铣床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 4 | 摇臂钻床 | 3台 | 3台 | 0 |
| 5 | 铣床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 6 | 螺杆式空气压缩机 | 2台 | 2台 | 0 |
| 7 | 普通车床 | 5台 | 6台 | +1台 |
| 8 | 平面磨床 | 1台 | 2台 | +1台 |
| 9 | 数控锯床 | 1台 | 2台 | +1台 |
| 10 | 加工中心 | 7台 | 11台 | +4台 |

生产设备的变化及其环境影响分析：实际购置与环评申报数量相比，加工中心增加4台、普通车床增加1台、数控锯床增加1台、平面磨床增加1台，总计增加7台，此类设备工作中产生的污染物基本相同，为一般固体废弃物（废金属）、危险固体废弃物（废乳化液）、含油雾有机废气、设备噪声。一般固体废弃物（废金属）由物资部门回收利用，危险固体废弃物（废乳化液）由有资质单位江苏长山环保科技有限公司处置，对环境无影响。因产能未变，原辅材料用量不变，含油雾有机废气产生总量不变，污染防治措施未变，仍为通过“油雾分离器”处理后排放，因此，含油雾有机废气排放总量不变，不会对大气环境增加不利影响。本次厂界噪声验收监测结果达标，且厂界四周无声环境敏感保护目标，新增设备噪声不会对声环境增加不利影响。

危险固体废弃物（废乳化液）产生量的变化及其环境影响分析：环评报告中申报乳化液原液用量为0.8吨/年，生产中需用自来水稀释20倍使用。环评中申报“危险固体废弃物（废乳化液）产生量为0.5吨”，实际生产中产生危险固体废弃物（废乳化液）6吨/年，实为环评估算错误，且废乳化液委托有资质单位江苏长山环保科技有限公司处置，对环境无影响。

综上所述，根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变化不属于重大变动。

经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

无锡市信展机械有限公司

2020年10月

附件

环保设施投入清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机械加工 | VOCs | 油雾净化器 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 | 5 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准 | 0 |
| 固废 | 固废 |  | 固废堆场、委托资质单位处置 | 零排放 | 1 |
| 绿化 | / |  |  |  | 0 |
| 总计 | / |  |  |  | 6 |